Formato Istruzione macchina

Il codice macchina è un  codice a lunghezza variabile formattato in multipli di byte. Il codice di un’istruzione macchina 8086 può avere da 1 a 6 byte.Come di vede in fig. 1.0, il vero e proprio codice operativo OpCode si trova nei primi 6 bit del primo byte e identifica il tipo di azione da compiere : sommare, trasferire ect. Il bit D indica, qualora l’istruzione lo preveda movimento di dati, la direzione(0 specifica che il registro codificato del campo REG del byte successivo è il destinatario).Nel caso in cui abbiamo un’istruzione di tipo immediato (per esempio MOV AX, 5 il valore binario di 5 è contenuto nell’istruzione nei byte che contengono i dati) il dato è contenuto  nell’istruzione.

Opcode

D

W

MOD

REG

R/M

LOW DISP/

DATA

HIGH DISP/

DATA

LOW DATA

HIGH

DATA

BYTE1

BYTE2

BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6

Il bit W specifica se l’operazione è al byte o alla word. Alcune istruzioni usano solo questo  byte. Se, invece, dall’analisi dei primi 6 bit la CPU comprende che deve operare su un secondo operando, trova codificate nel campo MOD le modalità di calcolo di localizzazione del secondo operando, nel campo REG l’identificazione di un registro eventualmente utilizzato come operando, o per particolari OpCode ne costituisce un’estensione (per esempio immediato/memoria); infine, il campo R/M identifica o il secondo registro operando o in congiunzione con MOD il tipo di calcolo da effettuare per ottenere l’offset. *NOTA(LE TABELLE SUCCESSIVE SONO SOLO PER COMPLETARE L’ARGOMENTO E PER COMPRENSIONE MA NON VANNO IMPARATE)

La codifica del campo MOD è

| MOD | Significato |
| --- | --- |
| 00 | Operando in memoria centrale, nessun dispacement |
| 01 | Operando in memoria centrale, dispacement 8 bit |
| 10 | Operando in memoria centrale, dispacement 16 bit |
| 11 | Operando del registro codificato in R/M |

La codifica del campo REG è:

| REG | W=0 | W=1 |
| --- | --- | --- |
| 000 | AL | AX |
| 001 | CL | CX |
| 010 | DL | DX |
| 011 | BL | BX |
| 100 | AH | SP |
| 101 | CH | BP |
| 110 | DH | SI |
| 111 | BH | DI |